dr Anna Koziarska

Zakład Matematyki

Politechnika Opolska

e-mail: akoz@po.opole.pl

Zastosowanie klasyfikatorów drzewiastych do klasyfikacji parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych pompy wirowo-śmigłowej

W opracowaniu wykorzystano wybrane wyniki badań dotyczące zastosowania pomp wirowych w ruchu turbinowym. Przedmiotem badań eksperymentalnych była turbina doświadczalna (modelowa) zaprojektowana i wykonana z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych seryjnie produkowanej pompy wirowej śmigłowej 25P21-2 Warszawskiej Fabryki Pomp i Armatury WAFAPOMP S.A.

Badania doświadczalnej turbiny wodnej śmigłowej przeprowadzono dla różnych kątów ustawienia łopatek wirnika  [º], a charakterystycznymi wielkościami fizycznymi, które wyznaczono na stanowisku badawczym były: n – prędkość obrotowa [1/min]; Q – przełyk turbiny [m3/min]; N – moc [kW]; H – spad [m];  - sprawność [%]. Uzyskane wyniki pomiarów zakodowano zmiennymi logicznymi w następujący sposób:

 = 10 lub 13 – zmienna logiczna przyjmuje wartość 0,  = 17 lub 21 – kod 1; n = 800 lub 1000– kod 0, n = 1200 lub 1400 – kod 1; Q(3;5,6] – kod 0, Q(5,6;8] - kod 1; H(4;7] – kod 0, H (7;10] – kod 1; N(1;4] – kod 0, N(4;7] – kod 1 uzyskano kodowy zapis funkcji boolowskiej przedstawionej w tabeli 1. W ostatniej kolumnie tabeli 1 przedstawiono wartości sprawności , które odpowiadają ustalonym wartościom badanych parametrów.

Tabela 1. Kodowy zapis funkcji logicznej

| Lp |  | n | Q | H | # N | #  [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51,1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 50,0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52,0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52,9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,8 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61,4 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57,0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59,7 |

Stosując operacje upraszczania i omijania dla funkcji z tabeli 1 można zbudować wiele klasyfikatorów drzewiastych. Okazuje się, że decydujący wpływ na klasyfikację danych pompy wirowo-śmigłowej ma zmienna w korzeniu. Można udowodnić, że jeśli w korzeniu jest   (rys.1) to w lewej części klasyfikatora pojawiają się te wartości parametrów, które dają wysoką sprawność (od 57 %) a w prawej części z niską sprawnością (poniżej 57%). Jeśli w korzeniu pojawi się inna zmienna (np. N-rys.2) to sprawności wysokie i niskie są rozłożone na klasyfikatorze w sposób nieregularny.

N=1

H=1

H=1

Q=1

Q=1

n=1

=1

=1

=1

T

T

T

T

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

T

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

=1

n=1

H=1

Q=1

H=1

n=1

Q=1

Q=1

H=1

N

N

N

N

T

T

T

N

N

N

T

T

T

T

T

T

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rys.1										Rys.2

Literatura. 1. Koziarska A.: Zmodyfikowane drzewa logiczne w poszukiwaniu rozwiązań zadań projektowych na przykładzie układów maszynowych, VI Międzynar. Konf. Nauk. Computer Aided Engineering, Polanica Zdrój 2004, Wydział Mech. i Inst. Konstr. i Eksploat. Maszyn Polit. Wrocł., Systems. Journal of Transdisciplianary Systems Science, str.583-591, Wrocław 2004. 2. Zarzycki M., Rduch J.: Wyniki badań pompy wirowej śmigłowej w ruchu turbinowym. Konf. TRANSHYDRO 2001, Szkl. Poręba 2001, Wydz. Mech.-Energ., Wydz. Mech. Polit. Wrocł., Wrocław 2001.