Prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski

Katedra Automatyki, Wydział EAIiE AGH, Kraków.

# PRZYKŁADY NAGRZEWANIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Streszczenie

W tej pracy skoncentrowano się na dwóch przykładach nagrzewania prądem elektrycznym. Pierwszy problem dotyczy optymalnego przesyłu energii w układzie elektrycznym RC pokazanym schematycznie na rys. 1. Drugi problem dotyczy nagrzewania prądem elektrycznym „grubego” przewodu oporowego w celu doprowadzenia go do odpowiedniego stanu plastyczności (zob. rys. 2).

Rys. 1. Przesył energii w obwodzie RC.

Zadanie przesyłania energii w obwodzie RC można sformułować w następujący sposób. Niech y(0)=0 i niech t∈[0, T]. Szukamy sterowania u(t) takiego, by w zadanym przedziale czasu [0, T] dostarczyć do oporności R1 ustaloną z góry ilość energii E przy równoczesnej minimalizacji całkowitej energii dostarczanej do naszego układu.

Rys. 2. Nagrzewanie przewodu oporowego.

Drugi problem (zob. rys. 2) dotyczy nagrzewania „grubego” przewodu prądem elektrycznym I(t) w taki sposób, by uzyskać zadany rozkład temperatury wzdłuż przewodu. Końce przewodu są utrzymywane w stałej temperaturze i zatem wydzielające się ciepło wewnątrz objętości „grubego” przewodu prowadzi do znacznie większych temperatur w pobliżu środka przewodu. W konsekwencji własności plastyczne przewodu w jego środkowej części są zasadniczo inne niż w pobliżu brzegów utrzymywanych w stałej temperaturze bliskiej temperaturze otoczenia. Doprowadzenie do takiej sytuacji pozwala na wykonywanie odpowiednich prób plastometrycznych [3].

[1] Mitkowski W.: Remarks about energy transfer in an RC ladder network (Uwagi o przesyłaniu energii w układzie drabinkowym typu RC). Int. J. Appl. Math. Comput. Sci., 2003, Vol. 13, No. 2, 193-198.

[2] Mitkowski W.: Wybrane problemy nagrzewania prądem elektrycznym (Selected problems of heating with electrc current). Materiały 13 Konferencji Informatyka w Technologii Metali, KomPlasTech 2006, Szczawnica 15-18 stycznia 2006, Ed. D. Szeliga, M. Pietrzyk, J. Kusiak, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków, s. 101-109.

[3] Trebacz L., Mitkowski W., Pietrzyk M.: Parameter sensitivity of the SICO test. Computational Plasticity, Fundamentals and Applications/COMPLAS VIII, D.R.J. Owen, E. Onate and B. Suarez (Eds.), CIMNE, Barcelona 2005, Part 2, pp. 995-998.